| KÓD | Jelentés | Tennivaló | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | tesztre kész | semmi | Csak a Ford STAR teszteren látszik |
| 010 | parancs és elkülönítő kód | Nyomd le a gázpedált teljesen, majd engedd el |  |
| 020 | parancs kód | Nyomd le a féket teljesen, majd engedd el | Nekem ez nem jelentkezett |
| 010 | egyes henger gyenge |  | A hengerek ellenőrzésekor látható |
| 020 | kettes henger gyenge |  | A hengerek ellenőrzésekor látható |
| 030 | hármas henger gyenge |  | A hengerek ellenőrzésekor látható |
| 040 | négyes henger gyenge |  | A hengerek ellenőrzésekor látható |
| 111 | nincs hiba |  |  |
| 112 113 114 | Bejövő levegő hőmérőjének hibája | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 116 117 118 | Hűtővíz hőmérő szonda nem ad megfelelő jelet (motor túl hideg) | Ha meleg a motor, akkor alkatrészt ellenőrizni |  |
| 121 122 123 124 125 | Pillangó szelep potenciométerre | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 136 137 139 144 | Lambda szonda | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 157 158 159 | MAF szenzor | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 167 | Nem megfelelő válasz a pillangó szelep potenciométerről | Ismételd meg a tesztet | Csak forgó motoros teszt esetén. |
| 171 | Lambda szonda | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 172 | Lambda szonda; a keverék túl szegény | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 173 | Lambda szonda; a keverék túl dús | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 174 175 | Lambda szonda | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 176 | Lambda szonda; a keverék túl szegény | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 177 | Lambda szonda; a keverék túl dús | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 178 | Lambda szonda | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 179 | Üzemanyag rendszer; keverék túl szegény | Ellenőrizd az EGR szelepet |  |
| 181 | Üzemanyag rendszer; keverék túl dús | Ellenőrizd az EGR szelepet |  |
| 182 | Alapjárati keverék túl szegény | Ellenőrizd az alapjárati szelepet | Meg a gumicsöveket, meg a karterszuszogót stb. |
| 183 | Alapjárati keverék túl dús | Ellenőrizd az üzemanyag rendszert |  |
| 184 185 | MAF szenzor | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 186 | Injektor nyitási ideje túl hosszú | Hajtsd végre a rendszer tesztet | Persze, ha hozzáférsz a spéci teszterhez. |
| 187 | Injektor nyitási ideje túl rövid | Hajtsd végre a rendszer tesztet | Persze, ha hozzáférsz a spéci teszterhez. |
| 188 | Lambda szonda; keverék túl szegény | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 189 | Lambda szonda; keverék túl dús | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 191 | Alapjárati keverék túl szegény | Ellenőrizd az EGR szelepet és az alapjárati levegő szelepet | Meg a gumi csöveket, meg a karter szuszogót stb. |
| 192 | Alapjárati keverék túl dús | Ellenőrizd az EGR szelepet és az alapjárati levegő szelepet |  |
| 194 195 | Lambda szonda | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 211 | Nem ér el a gyújtás jele az ECU-hoz | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 212 | Fordulatszám mérő áramkör | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 213 | Az ECU nem ad gyújtás jelet | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 214 | Vezérműtengely pozíció szenzora | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 215, 216 217 | Gyújtótekercs | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 218 222 | Fordulatszámmérő áramkör | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 226 | ECU vagy gyújtás modul hiba | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 227 | Főtengely jeladó | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 228 | Gyújtás modul vagy 1-es gyújtótekercs | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 229 | Gyújtás modul vagy 2-es gyújtótekercs | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 231 | Gyújtás modul vagy 3-as gyújtótekercs | Hajtsd végre a rendszer tesztet | 6 hengereseknél |
| 232 | Gyújtótekercs primer áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 233 | Gyújtás modul | Hajtsd végre a rendszer tesztet | Csak automataváltós kocsikban van |
| 234 235 236 237 | Gyújtótekercs primer áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 238 | Gyújtás modul vagy a gyújtótekercs primer áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 239 | Nem kap az ECU gyújtás jelet indításkor | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 241 | Rossz válasz az ECU-tól és/vagy gyújtás modul hiba a teszt lefolyása alatt | Ismételd meg a tesztet |  |
| 243 | Gyújtótekercs | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 311 312 314 315 316 | Léginjektor rendszer | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 325 | Az EGR rendszer nyomáskülönbség érzékelője EGPD | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 327 | Az EGR rendszerben az EGPD vagy az EGR szelep elektromágnese. | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 328 | Az EGR szelep elektromágnese. | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 332 | Az EGR szele nem nyit | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 334 | Az EGR szelep elektromágnese. | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 335 | EGR rendszerben az EGPD | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 336 | A kipufogógáz nyomása túl nagy | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 337 | Az EGR rendszerben az EGPD vagy az EGR szelep elektromágnese. | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 338 339 | Hűtővíz hőmérő | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 341 | Szerviz csatlakozó leföldelve | Húzd ki a csatlakozót, majd ismételd meg a tesztet. |  |
| 411 | Motor fordulat túl alacsony a teszt alatt | Ellenőrizd a csövek tömítettségét és ismételd meg a tesztet |  |
| 412 | Motor fordulat túl magas a teszt alatt | Ellenőrizd a csövek tömítettségét és ismételd meg a tesztet |  |
| 413 414 415 416 | Alapjárati levegő szabályzó szelep | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 452 | Sebesség mérő szenzor (VSS) | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 511 512 | ECU memória | Ellenőrizd, hogy az akku nem lett-e levéve, vagy a 11-es biztosíték jó-e. Ha a hiba ezek után is megjelenik, cserélj ECU-t |  |
| 513 | ECU referencia feszültség | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 519 521 | A szervokormány olajnyomás jeladója nem működött a tesz alatt | Ellenőrizd az alkatrészt, ha a hiba megmarad, akkor hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 522 523 | A szintválasztó helyzet érzékelője | Ellenőrizd az alkatrészt | Valószínűleg az automataváltó karját figyelő eszköz |
| 536 | A fékpedál nem volt lenyomva a teszt alatt | Ismételd meg a tesztet | Járó motoros teszt |
| 538 | Operátor hiba a teszt alatt | Ismételd meg a tesztet |  |
| 539 | A légkondi kapcsolója be volt nyomva a teszt alatt | Kapcsold ki és ismételd meg a tesztet |  |
| 542 543 | Az üzemanyag szivattyú áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 551 | Alapjárati levegő szabályzó áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 552 | A léginjektor rendszer áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 556 | Az üzemanyag szivattyú áramköre | Ellenőrizd az üzemanyag szivattyú reléjét, ha marad a hiba, akkor hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 558 | Az EGR mágnesszelep áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 563 564 | Hűtőventillátor reléje vagy áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 565 | Az aktívszenes tisztító doboz elektromágnese | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 573 574 | Hűtőventillátor reléje vagy áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 575 | Üzemanyag szivattyú és/vagy üzemanyag biztonsági kapcsoló | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 576 577 | A gázpedál nem volt lenyomva a teszt alatt, vagy nem teljesen | Ismételd meg a tesztet |  |
| 621 | Automataváltó tolómágnes 1-es áramkör |  |  |
| 622 | Automataváltó tolómágnes 2-es áramkör |  |  |
| 624 | Automataváltó nyomásvezérlő elektromágnes |  |  |
| 625 | Automata váltó nyomásvezérlő elektromágnesének áramköre |  |  |
| 629 | Automata váltó nyomaték váltó kuplung elektromágnese |  |  |
| 634 | A szintválasztó helyzet érzékelője |  |  |
| 635 637 | Automataváltó olajhőmérséklet érzékelő |  |  |
| 639 | Automataváltó sebesség érzékelő |  |  |
| 645 | Automataváltó 1-es sebesség |  |  |
| 646 | Automataváltó 2-es sebesség |  |  |
| 647 | Automataváltó 3-as sebesség |  |  |
| 648 | Automataváltó 4-es sebesség |  |  |
| 653 | Az owerdrive off és/vagy economy/sport kapcsoló nem volt kapcsolva a teszt alatt | Ismételd meg a tesztet |  |
| 998 | Figyelmeztető kód, operációs hiba |  |  |